Para conectar el AD8232 al Arduino, lo más importante es recordar que este sensor funciona con 3.3V. Si lo conectas a los 5V del Arduino, podrías dañarlo o tener mucho ruido en la señal.

Aquí tienes la guía de cableado paso a paso y el diagrama de conexión:

### Esquema de Conexión

| Pin en AD8232 | Pin en Arduino Uno/Nano | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | Tierra común. |
| 3.3V | 3.3V | Alimentación (¡No usar 5V!). |
| OUTPUT | A0 | Salida de la señal analógica. |
| LO- | D11 | Pin digital para detectar desconexión (-). |
| LO+ | D10 | Pin digital para detectar desconexión (+). |
| SDN | (Opcional) | Pin de apagado (no se suele usar para pruebas). |

### Pasos para una conexión exitosa:

- Cuidado con la alimentación: Asegúrate de que el cable rojo vaya al pin que dice 3.3V. El AD8232 es muy sensible al voltaje.

- Los pines de detección (LO- y LO+): Estos pines son útiles porque el sensor detecta automáticamente si un electrodo se ha despegado de tu piel. En el código que te pasé antes, si estos detectan una falla, la gráfica se irá a cero para avisarte.

- El cable de los electrodos: Conecta el cable tipo Jack de 3.5mm firmemente en el sensor. Asegúrate de que los electrodos (parches) estén bien pegados a la piel; si hay vello o la piel está grasa, la señal del músculo no llegará bien.

### Un truco para reducir el ruido:

Si al conectar todo ves que la gráfica en el Serial Plotter se vuelve loca (muchas rayas verticales), intenta alimentar tu Arduino desde una batería (como una Power Bank) en lugar de tenerlo conectado al puerto USB de la computadora. Las computadoras conectadas a la pared suelen meter mucho ruido eléctrico de 50/60 Hz que el sensor capta fácilmente.

void setup() {

// Inicializamos la comunicación serie a 9600 baudios

Serial.begin(9600);

// Pines para detectar si los electrodos se desconectan (Lead Off)

pinMode(10, INPUT); // Setup para LO +

pinMode(11, INPUT); // Setup para LO -

}

void loop() {

// Verificamos si los electrodos están bien conectados

if((digitalRead(10) == 1) || (digitalRead(11) == 1)){

// Si hay mala conexión, enviamos un 0 para no ensuciar la gráfica

Serial.println(0);

}

else {

// Leemos el valor analógico del pin A0 y lo enviamos

// El valor estará entre 0 y 1023

Serial.println(analogRead(A0));

}

// Pequeño retraso para que la gráfica sea legible

delay(1);

}